Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Лабораторна робота № 1

з курсу: «Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв»

Виконала:
студентка 4-го курсу,
групи ТВ-з21
Гуцило Софія Романівна

Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/sofiahutsulo/PW01TV-z21_HSR.git

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2025/2026

1. Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи було розробити простий мобільний калькулятор на базі Android для розрахунку:

- складу сухої та горючої маси палива за заданим елементарним складом робочої маси;

- нижчої теплоти згоряння палива для робочої, сухої та горючої маси;

- а також виконати перерахунок елементарного складу мазуту та його нижчої теплоти згоряння з горючої маси на робочу масу.

Згідно з методичними вказівками, у роботі також потрібно було:

- перевірити коректність розрахунків на контрольних прикладах,

- виконати розрахунки для свого варіанту (2-й варіант з таблиці 1.3).

2. Завдання

Завдання 1:
	написати мобільний калькулятор, який за заданими значеннями компонентів палива на робочу масу Hₚ, Cₚ, Sₚ, Nₚ, Oₚ, Wₚ, Aₚ (у відсотках за масою) обчислює:

- склад сухої маси палива;

- склад горючої маси палива;

- нижчу теплоту згоряння:

  - для робочої маси 𝑄𝑟Qr​,

  - для сухої маси 𝑄𝑑Qd​,

  - для горючої маси 𝑄𝑑𝑎𝑓Qdaf​.

Завдання 2:
 написати ще один калькулятор, який за заданими параметрами горючої маси мазуту (C, H, O, S, Qᵈᵃᶠ, Wʳ, Aᵈ, Vᵈᵃᶠ) перераховує:

- елементарний склад на робочу масу (Cʳ, Hʳ, Oʳ, Sʳ, Aʳ, Vʳ),

- нижчу теплоту згоряння мазуту на робочу масу Qr​.

Мій варіант 2 з таблиці 1.3 задає такий елементарний склад палива на робочу масу:

- 𝐻𝑃=4,2 %HP​=4,2 %

- 𝐶𝑃=62,1 %CP​=62,1 %

- 𝑆𝑃=3,3 %SP​=3,3 %

- 𝑁𝑃=1,2 %NP​=1,2 %

- 𝑂𝑃=6,4 %OP​=6,4 %

- 𝑊𝑃=7,0 %WP​=7,0 %

- 𝐴𝑃=15,8 %AP​=15,8 %

3. Короткі теоретичні відомості

Паливо описується елементарним складом: вуглець C, водень H, сірка S, азот N, кисень O, волога W та зола A. Для робочої маси палива цей склад записують у вигляді:
 CP,HP,SP,NP,OP,WP,AP

У практиці розглядають кілька «мас» палива:

- робоча маса – як паливо реально надходить до топки (з вологістю та золою);

- суха маса – паливо без вологи;

- горюча маса – паливо без вологи та золи (лише горючі компоненти).

Перехід між цими видами мас виконується за коефіцієнтами з таблиці 1.1 методички.
Для нашого випадку важливі дві формули:

- коефіцієнт переходу від робочої до сухої маси:

KPC​=​100 / 100-WP​

- коефіцієнт переходу від робочої до горючої маси:

KPG = 100 / 100 - Wp - Ap

Тоді, наприклад, вміст вуглецю на суху масу:

CC​=CP​⋅KPC​,

а на горючу масу:

CG​=CP​⋅KPG​,

аналогічно для H, S, N, O.

Нижча теплота згоряння для робочої маси обчислюється за формулою Менделєєва (1.2):

Qr​=339CP​+1030HP​-108,8(OP​-SP​)-25WP​,[кДж/кг]

Щоб отримати значення в МДж/кг, результат ділю на 1000.

Перерахунок Qr до Qd (суха маса) та Qdaf​ (горюча маса) виконується за співвідношеннями з таблиці 1.2:

Qd​=Qr​⋅ 100 / 100 - WP ​,Qdaf​=Qr​⋅100 / 100-WP​-AP​​.

Для мазуту в завданні 2 використовуються ті самі коефіцієнти з табл. 1.1 для переходу від горючої маси до робочої, а також формули з табл. 1.2 для перерахунку теплоти згоряння.

4. Опис програмної реалізації

Додаток реалізовано як простий Android-застосунок з однією активністю MainActivity та розміткою activity_main.xml.

4.1. Інтерфейс

На головному екрані розміщено два логічні блоки:

- Завдання 1. Склад сухої/горючої маси та теплота згоряння

  - поля введення для Hₚ, Cₚ, Sₚ, Nₚ, Oₚ, Wₚ, Aₚ;

  - кнопка «Розрахувати (завд.1)»;

  - текстове поле, де виводяться:

    - коефіцієнти K_PC та K_PG,

    - склад сухої маси (%),

    - склад горючої маси (%),

    - значення Qr, Qd, Qdaf у МДж/кг.

- Завдання 2. Мазут (горюча → робоча маса)

  - поля введення для Cᵍ, Hᵍ, Oᵍ, Sᵍ, Qᵈᵃᶠ, Wʳ, Aᵈ, Vᵈᵃᶠ;

  - кнопка «Розрахувати (завд.2)»;

  - текстове поле для виводу складу робочої маси та Qr.

Щоб користувач міг вводити як крапку, так і кому, у коді я при парсингу числа замінюю кому на крапку.

4.2. Основна логіка розрахунків

У MainActivity для кожного блоку я:

- зчитую значення з EditText,

- перетворюю їх у числа типу Double,

- далі застосовую описані вище формули.

Для завдання 1:

- обчислюю KPC та KPG​;

- множу всі компоненти на відповідні коефіцієнти, щоб отримати суху й горючу масу;

- розраховую QrQ_rQr​ за формулою Менделєєва;

- перераховую QdQ_dQd​ та QdafQ_{daf}Qdaf​ за коефіцієнтами з табл. 1.2;

- результати форматую з точністю до двох знаків.

Для завдання 2:

- використовую коефіцієнт

k=100-Wr​-Ad / 100​​,

щоб перевести C, H, O, S з горючої маси на робочу;

- обчислюю золу на робочу масу:

Ar​=Ad​⋅ 100-Wr​​ / 100 ;

ванадій Vᵣ також перераховую тільки за вологістю:

Vr​=Vdaf​⋅100-Wr / 100​​;

- нижчу теплоту згоряння на робочу масу оцінюю як:

Qr ​≈ Qdaf​⋅100-Wr​-Ar / 100 ​​.

Також додано елементарну обробку помилок: якщо якесь поле порожнє або введено не число, користувачу показується повідомлення «Перевірте введені дані».

5. Перевірка на контрольних прикладах

5.1. Контрольний приклад для завдання 1

З методички:

- HP​=1,9%

- CP​=21,1%

- SP​=2,6%

- NP​=0,2%

- OP​=7,1%

- WP​=53,0%

- AP​=14,1%

Я ввела ці значення в додаток і натиснула «Розрахувати (завд.1)».
 Отримані коефіцієнти:

- KPC​≈2,13;

- KPG​≈3,04,

що повністю співпадає з прикладом у методичці.

Склад сухої та горючої маси, а також нижча теплота згоряння Qr ≈ 7,30 МДж/кг збігаються з розрахунками з прикладу (різниця у сотих пов’язана лише з округленням).

5.2. Контрольний приклад для завдання 2

Для мазуту в методичці задано:

- Cᵍ=85,5%

- Hᵍ=11,2%

- Oᵍ=0,8%

- Sᵍ=2,5%

- Qᵈᵃᶠ=40,40 МДж/кг

- Wʳ=2,0%

- Aᵈ=0,15%

- Vᵈᵃᶠ=333,3 мг/кг

Я ввела ці значення у другий блок калькулятора. Отримано:

- Cʳ ≈ 83,66%;

- Hʳ ≈ 10,96%;

- Oʳ ≈ 0,78%;

- Sʳ ≈ 2,45%;

- Aʳ ≈ 0,15%;

- Vʳ ≈ 326,63 мг/кг;

нижча теплота згоряння на робочу масу:

- Qr≈39,53 МДж/кгQ_r \approx 39{,}53\ \text{МДж/кг}Qr​≈39,53 МДж/кг.

У методичці наведено значення 39,48 МДж/кг, тобто різниця складає 0,05 МДж/кг, що можна пояснити різним способом округлення проміжних результатів. За порядком величин і точністю результат вважаю коректним.

6. Результати для варіанту №2

Після перевірки на контрольних прикладах я ввела у калькулятор параметри варіанту №2:

- HP​=4,2%

- CP​=62,1%

- SP​=3,3%

- NP​=1,2%

- OP​=6,4%

- WP​=7,0%

- AP​=15,8%

6.1. Коефіцієнти переходу

Додаток видав:

- KPC​≈1,08;

- KPG​≈1,30.

Ці значення логічні: вологості небагато, але золи досить багато, тому коефіцієнт до горючої маси більший, ніж до сухої.

6.2. Склад сухої маси

Склад сухої маси палива:

- Hc ≈ 4,52%;

- Cc ≈ 66,77%;

- Sc ≈ 3,55%;

- Nc ≈ 1,29%;

- Oc ≈ 6,88%;

- Ac ≈ 16,99%.

Сума компонентів становить приблизно 100%, що підтверджує коректність перерахунку.

6.3. Склад горючої маси

Склад горючої маси:

- Hg ≈ 5,44%;

- Cg ≈ 80,44%;

- Sg ≈ 4,27%;

- Ng ≈ 1,55%;

- Og ≈ 8,29%.

Тут сума також дорівнює 100%. Добре видно, що частка вуглецю в горючій масі перевищує 80%, що характерно для відносно висококалорійного палива.

6.4. Нижча теплота згоряння

За формулою Менделєєва програма дала такі значення:

- Qr​ (робоча маса) ≈ 24,87 МДж/кг;

- Qd​ (суха маса) ≈ 26,74 МДж/кг;

- Qdaf​ (горюча маса) ≈ 32,21 МДж/кг.

7. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було засвоєно поняття робочої, сухої та горючої маси палива, а також методику визначення нижчої теплоти згоряння за формулою Менделєєва. Реалізовано Android-калькулятор, який за заданим елементарним складом робочої маси обчислює склад сухої та горючої маси палива, нижчу теплоту згоряння для різних видів маси та виконує перерахунок складу мазуту з горючої маси на робочу. Коректність реалізованих розрахунків підтверджено перевіркою на контрольних прикладах із методичних вказівок. Також виконано розрахунки для мого варіанту з отриманням повного набору паливних характеристик.